Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

NEM–ÉS–VAGY logikai áramkörök és Karnaugh-tábla	1

Bevezetés	1

1. Logikai alapfogalmak	2

2. NEM (NOT) logikai áramkör	2

Működési elv	2

Igazságtábla	2

Értelmezés és példa	2

3. ÉS (AND) logikai áramkör	2

Működési elv	2

Igazságtábla	2

Értelmezés és példa	3

4. VAGY (OR) logikai áramkör	3

Működési elv	3

Igazságtábla	3

Értelmezés és példa	3

5. A Karnaugh-tábla szerepe	3

6. 4×4-es Karnaugh-tábla – példa	3

Kiinduló logikai függvény	4

Karnaugh-tábla felépítése	4

Csoportosítás	4

Egyszerűsített kifejezés	4

Értelmezés	4

7. Összegzés	4

Önreflexió	4

Tantárgy neve: Digitális áramkörök

Projekt tervezője: Lukácsi Levente

Projekt címe: nem és vagy áramkörök

Osztály: 11.B

Dátum: 2023.05.15.

NEM–ÉS–VAGY logikai áramkörök és Karnaugh-tábla

Bevezetés

Ez a portfólió a digitális logika alapvető elemeit mutatja be: a NEM (NOT), ÉS (AND) és VAGY (OR) logikai áramköröket, azok igazságtábláit és gyakorlati értelmezését. A második részben egy 4×4-es Karnaugh-tábla (K-tábla) példán keresztül ismertetem a logikai függvények egyszerűsítésének módszerét.

A digitális logikai áramkörök a számítógépek, vezérlőrendszerek és beágyazott eszközök alapját képezik, ezért ezek megértése kulcsfontosságú az informatika és az elektronika területén.

1. Logikai alapfogalmak

A logikai változók két értéket vehetnek fel:

- 0 (hamis)

- 1 (igaz)

A logikai áramkörök ezekkel az értékekkel végeznek műveleteket, és kimenetük szintén 0 vagy 1.

2. NEM (NOT) logikai áramkör

Működési elv

A NEM kapu egy bemenettel rendelkezik, és annak ellentettjét adja a kimeneten.

Igazságtábla

| A | ¬A |
| --- | --- |
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

Értelmezés és példa

Ha egy kapcsoló bekapcsolt (1) állapotban van, a NEM kapu kimenete kikapcsolt (0) lesz. Például egy riasztórendszerben: ha az érzékelő aktív (1), a NEM kapu kimenete inaktív (0), így letilthat egy jelzést.

3. ÉS (AND) logikai áramkör

Működési elv

Az ÉS kapu csak akkor ad 1-es kimenetet, ha minden bemenete 1.

Igazságtábla

| A | B | A ∧ B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Értelmezés és példa

Egy biztonsági rendszerben két feltételnek kell teljesülnie a belépéshez: kártya érvényes ÉS PIN kód helyes. Csak ekkor lesz a kimenet 1, vagyis az ajtó kinyílik.

4. VAGY (OR) logikai áramkör

Működési elv

A VAGY kapu akkor ad 1-es kimenetet, ha legalább az egyik bemenete 1.

Igazságtábla

| A | B | A ∨ B |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

Értelmezés és példa

Egy lámpa felkapcsol, ha a fali kapcsoló VAGY a mozgásérzékelő aktív. Elég, ha az egyik bemenet 1.

5. A Karnaugh-tábla szerepe

A Karnaugh-tábla a logikai függvények egyszerűsítésére szolgál. Segítségével csökkenthető a szükséges kapuk száma, ami olcsóbb, gyorsabb és megbízhatóbb áramkört eredményez.

A 4×4-es Karnaugh-tábla négy változós (A, B, C, D) logikai függvényekhez használható.

6. 4×4-es Karnaugh-tábla – példa

Kiinduló logikai függvény

Legyen adott a következő függvény:

F(A,B,C,D) = Σm(0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11)

Ez azt jelenti, hogy a függvény 1-es értéket vesz fel ezeknél a mintermeknél.

Karnaugh-tábla felépítése

| AB \ CD | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Csoportosítás

A táblában két darab 4-es csoport alakítható ki:

- Felső sor (AB = 00)

- Alsó sor (AB = 10)

Egyszerűsített kifejezés

A csoportosítás alapján a függvény egyszerűsített alakja:

F = ¬B

Értelmezés

A végeredmény azt mutatja, hogy a kimenet csak B változótól függ, a többi bemenet értéke nem befolyásolja a működést. Ez jelentős egyszerűsítést jelent az eredeti, négyváltozós kifejezéshez képest.

7. Összegzés

A NEM, ÉS és VAGY logikai áramkörök a digitális rendszerek alapjai. Igazságtábláik segítségével pontosan meghatározható a működésük. A Karnaugh-tábla hatékony eszköz a logikai függvények egyszerűsítésére, amely gyakorlati előnyöket biztosít az áramkörtervezés során.

Ez a portfólió bemutatta az alapfogalmakat, gyakorlati példákat adott, valamint egy 4×4-es Karnaugh-tábla alkalmazását is szemléltette.

Önreflexió

A projekt elkészítése során jobban megértettem a digitális logika alapjait, különösen a NEM, ÉS és VAGY kapuk működését. Az igazságtáblák készítése és értelmezése segített abban, hogy átlássam, hogyan működnek ezek az alapvető logikai műveletek a gyakorlatban.

A Karnaugh-tábla használata eleinte nehézséget okozott, mivel figyelni kellett a megfelelő csoportosításokra és a szabályokra, de gyakorlással sikerült megértenem a lényegét. Különösen hasznos volt látni, hogy egy bonyolultabb logikai függvény hogyan egyszerűsíthető le egy sokkal egyszerűbb kifejezéssé.

A munka során fejlődött a logikus gondolkodásom és a problémamegoldó képességem. Megtanultam, hogy a digitális rendszerek tervezésénél mennyire fontos az egyszerűsítés, hiszen ez hatással van az áramkör hatékonyságára és költségére is.

Összességében a projekt hasznos volt, mert segített megalapozni az elektronikai és informatikai ismereteimet. Ha újra készíteném, több gyakorlati példát és esetleg áramköri szimulációt is beépítenék, hogy még jobban szemléltessem a működést.